## Hydropulseur

### Modèle cinématique

Effectivement, le modèle est fonctionnel. Mais…

L’origine du message "Choix des mouvements pilotes incorrect" a probablement pour origine certaines confusions entre la nature des liaisons et leurs noms :

- La liaison nommée "Pivot Roue/Bielle" est en fait une liaison pivot glissant ;

- La liaison nommée "Pivot glissant1 Bâti/Piston" est en fait une liaison pivot ;

- La liaison nommée "Pivot Bâti / Arbre moteur" est en fait une liaison pivot glissant.

Difficile dans ces conditions de s’y retrouver… Il est sage de renommer les liaisons avec le bon type.

Ceci étant, la mobilité du mécanisme est bien m = 3 :

- Mobilité de la transformation de mouvement, pilotée par la rotation Rx dans la liaison "Pivot glissant Bâti / Arbre moteur"-, à 1050 tr/min ;

- Mobilité interne en rotation du piston, pilotée par la rotation Rx dans la liaison "Rotule Bielle/piston", à vitesse nulle ;

- Mobilité interne en translation de l’arbre moteur, pilotée par la translation Tx dans la liaison "Pivot glissant Bâti / Arbre moteur", à vitesse nulle.

Le rapport de l’engrenage est égal à r = 12/104. Pour que la roue dentée parcoure un tour, la durée de la simulation doit être égale à (60/1050)*(104/12) = 0.495 s.

Il convient de choisir un nombre de positions relativement grand pour ne pas risquer une divergence du calcul, qui pourrait survenir si l’angle moteur entre deux positions successives est important.

Par exemple, N = 360 positions, ce qui donne 1° par position pour la roue dentée, et 1*104/12° ≈ 8.67° pour l’arbre moteur.

La simulation se déroule ensuite normalement :

Position du piston	Vitesse de translation du piston

### Modèle cinématique et statique

#### Liaisons

Si une étude statique est envisagée, il est souhaitable de supprimer les mobilités internes, pour s’épargner l’obligation de créer des "moteurs" associés à leurs mouvements pilotes, de façon à assurer l’équilibre du mécanisme.

Il suffit pour cela :

- De remplacer la "Pivot glissant1 Bâti / Piston" par une glissière,

- De remplacer la " Pivot glissant Bâti / Arbre moteur" par une pivot.

#### Efforts

Si on admet que Yg est la direction verticale, les actions de pesanteur sont sans effet sur le mécanisme et peuvent être ignorées. Dans le cas contraire, il suffira de définir la direction et la valeur de la pesanteur pour prendre en compte son influence.

Deux actions extérieures interviennent principalement :

- L’action du fluide sur le piston, normale à sa face avant, de sens négatif dans la phase avancement du piston, nulle dans la phase retour. Faute de données, choix d’un modèle simple : la valeur de l’effort est constante, F0 = 20N.
Pour tenir compte du sens de déplacement du piston, il suffit de créer un effort de direction constante, de valeur variable définie par une formule (branche Entrées > Formules de l’arbre de Meca3D) :
effort égal à F0 si Vglissière > 0, nul sinon.
Ce qui s’écrit dans Meca3D :	if (l[3].vtx>0,F0,0)
Définition de l’effort :

- Action du moteur : il s’agit d’un couple agissant dans la liaison "Pivot Bâti / Arbre moteur", de type inconnu puisqu’il doit permettre de maintenir l’équilibre dans les positions successives du mécanisme.

Modèle des liaisons et des efforts :

Simulation cinématique/statique

Conditions de simulation identiques à celle de l’étude cinématique.

Résultats

Effort du fluide sur le piston	Couple moteur