# Génération d’une hélice

### Principe

L’hélice est générée par un ensemble d’esquisses dans des plans parallèles, chacune représentant le profil avec une position, une orientation et une échelle propres.

### Profil

0.0000 0.0000

0.0009 -0.0029

0.0072 -0.0068

0.0189 -0.0102

0.0360 -0.0127

0.0583 -0.0143

0.0857 -0.0150

…

Le profil est défini par deux fichiers ASCII contenant les coordonnées de l'extrados et de l'intrados du profil. Pour mon exemple :

- D:\Lynkoa\ExtradosEppler387.txt

- D:\Lynkoa\IntradosEppler387.txt

Chaque fichier est une série de coordonnées des points (2D), séparées par un espace.

Esquisse 1

Esquisse N

Xg

Yg

Xp

Yp

decX

decY

xM

M

yM

O

Op

a

Le plan d'emplanture (0 ; Xg, Yg) de la pale est le plan de référence, sélectionné avant de valider la création.

### Sections

### Interface de saisie

L’aspect initial de la fenêtre est visible ci-contre.

Trois zones :

- Ligne supérieure : définition du nombre de sections

- Cadre central : sélection des fichiers du profil

- Cadre inférieur : futur tableau de saisie des valeurs des paramètres des sections.

### Etape 1

Définir le nombre de sections

Générer le tableau des sections en cliquant sur le bouton [Générer].

Chaque ligne correspond à une section et comporte 5 valeurs modifiables :

- Position/Z (mm) : distance du plan d'esquisse de la section par rapport au plan de référence, dont la normale est Zp

- Position/X (mm) : décalage de l'origine suivant Xp de la section

- Position/Y (mm) : décalage de l'origine suivant Yp de la section

- Angle (degrés) : orientation angulaire de la section autour de Zp

- Echelle : échelle de la section

### Etape 2

Renseigner toutes les valeurs des paramètres des sections.

### Etape 3

Après avoir sélectionné un plan de référence (pas une face plane…), cliquer sur le bouton [Valider] pour générer les plans d'esquisses et les esquisses des sections.

Et pour finir un lissage, surfacique ou volumique utilisant les esquisses.

6

D:\Lynkoa\Eppler387\ExtradosEppler387.txt

D:\Lynkoa\Eppler387\IntradosEppler387.txt

1 0 0 0 0 100

2 50 20 10 10 70.72

3 100 40 20 20 57.74

4 150 60 30 30 50

5 200 80 40 40 44.72

6 250 100 50 50 40.82

Boutons [Enregistrer sous] et [Ouvrir]

Le bouton [Enregistrer sous] permet d’enregistrer l’ensemble des données dans un fichier ASCII, extension par défaut ".dat".

Nota : un fichier de données peut être créé "à la main" au moyen d’un éditeur de texte, sur le principe ci-contre…

Le bouton [Ouvrir] permet de lire un fichier de données, et d’ajuster l’interface en conséquence.

Attention : les paramètres existants préalablement sont définitivement perdus…

### Références VBA

Les références à cocher pour modifier la macro…