ENROULEMENT ET DÉROULEMENT D’UN FILM SUR UN NOYAU

(L’application EXCEL correspondante est dans le fichier : Enroulement et déroulement film xxx.XLS)

1 – Enroulement avec vitesse linéaire uniforme du film

enroulnt

nt

ρt et Lt

5

4

3

2

1

ρ0 et Lo

V

R

2

3

4

5

1

e

1-1 Données

- vitesse du film	:	V

- épaisseur du film	:	e

- rayon du noyau	:	R

1-2 Variables

- rayon d’enroulement initial	:	ρ0 = R + e/2

- rayon à l’instant t	:	ρt

- longueur première spire	:	L0

- longueur spire à l’instant t	:	Lt

- longueur enroulée à l’instant t	:	LEt

- nombre de spires enroulées à l’instant t	:	nt

- fréquence de rotation à l’instant t	:	Nt

- vitesse d’évolution du rayon d’enroulement 	:	VRt

1-3 Calculs

On calcule les longueurs comme celles de cercles concentriques mais on assimile l’enroulement à une progression arithmétique de premier terme L0 et de dernier terme Lt . Les longueurs des spires sont calculées à la fibre neutre du film (c'est-à-dire au milieu de l’épaisseur).

La somme des termes de cette progression donne la longueur enroulée à l’instant t :

LEt=(L0+Lt2)⋅nt    (1)

On sait également que, puisque la vitesse est uniforme : LEt=V⋅t donc :

V⋅t=(L0+Lt2)⋅nt   d’où : Lt=2⋅V⋅tnt−L0   soit : Lt=2⋅V⋅tnt−2⋅π⋅ρ0 (2)

D’autre part : Lt=2⋅π⋅ρt   avec ρt=ρ0+e⋅(nt−1)   donc :      (3)

En égalant (2) et (3) et en multipliant par nt2⋅π on a  :

e⋅nt2−nt(2⋅ρ0−e)−V⋅tπ=0 dont la racine (on ne garde que la positive) donne le nombre de spires enroulées à l’instant t :

nt=−ρ0e−12+ρ0e−122+V⋅te.π    (4)

On a vu que ρt=ρ0+e⋅(nt−1) donc le rayon d’enroulement à l’instant t est :

ρt=−e2+ρ0−e22+V⋅t⋅eπ             (5)

La fréquence de rotation à l’instant t est  Nt=V2⋅π⋅ρt d’où :

Nt=V2⋅π−e2+ρ0−e22+V⋅t⋅eπ      (6)

La vitesse radiale d’évolution est   VRt=Nt⋅e soit :

VRt=V⋅e2⋅π−e2+ρ0−e22+V⋅t⋅eπ      (7)

2 – Enroulement avec accélération, puis vitesse constante puis décélération du film

2-1 Données

- épaisseur du film	:	e

- rayon du noyau	:	R

- Nb. de spires total	:	N

- vitesse du film (domaine à vitesse constante)	:	V

- accélération du film	:	γacc = constante (MUA)

- décélération du film	:	γdéc = constante (MUA)

2-2 Variables

- rayon d’enroulement initial	:	ρ0 = R+ e/2

- longueur première spire	:	L0

- longueur dernière spire	:	Lmax

- rayon d’enroulement maxi	:	ρmax

- longueur totale enroulée	:	LE

- temps de bobinage	:	t

- vitesse radiale d’évolution du rayon	:	VR

- temps d’accélération du film	:	tacc

- longueur enroulée pendant l’accélération	:	LEacc

- Nb. spires enroulées pendant l’accélération	:	nacc

- rayon d’enroulement en fin d’accélération	:	ρacc

- temps de bobinage à vitesse constante	: 	tconst

- longueur enroulée à vitesse constante	:	LEconst

- Nb. spires enroulées à vitesse constante	:	nconst

- rayon d’enroulement en fin de vit. constante	:	ρconst

- temps de décélération du film	:	tdéc

- longueur enroulée pendant la décélération	:	LEdéc

- Nb. spires enroulées pendant la décélération	:	ndéc

- rayon d’enroulement en fin de décélération	:	ρdéc

Si LEtest la longueur enroulée et Vt  la vitesse du film, à l’instant t dans le domaine considéré, les équations (5) , (4), (6) et (7) peuvent s’écrire :

ρt=−e2+ρ0−e22+eπ⋅LEt

nt=ρt−ρ0e+1

Nt=Vt2.π.ρt

VRt=Nt.e

Il suffit de calculer les valeurs LEt et Vt pour chaque domaine et de les reporter pour obtenir les équations du mouvement.

L’accélération et la décélération doivent être choisies en fonction des inerties en jeu et de la résistance à la traction du film.

2-3 Calculs pour le domaine à vitesse uniformément accélérée :

Pour ce domaine, on a :  Vt=γacc⋅t  et  LEt=12⋅γacc⋅(t)2  Les équations sont  donc :

ρt=−e2+ρ0−e22+eπ⋅γacc⋅(t)22

nt=ρt−ρ0e+1

Nt=γacc⋅t2⋅π⋅ρt

VRt=Nt⋅e

- longueur enroulée pendant cette accélération : LEacc=12⋅γacc⋅tacc2  ou  LEacc=V22⋅γacc

- rayon de la bobine en fin d’accélération : ρacc=−e2+ρ0−e22+eπ⋅γacc⋅tacc22

- le nombre de spires enroulées pendant l’accélération : nacc=ρacc−ρ0e+1

2-4 Calculs pour le domaine à vitesse constante :

Pour ce domaine, on a :  Vt=Cste  et  LEt=12⋅γacc⋅tacc2+V⋅t−tacc         Les équations sont donc :

ρt=−e2+ρ0−e22+eπ⋅γacc⋅t22+V⋅t−tacc

nt=ρt−ρ0e+1

Nt=V2⋅π⋅ρt

VRt=Nt⋅e

On connaît la longueur enroulée  pendant l’accélération. Pour calculer les autres éléments de l’enroulement à vitesse constante, il faut connaître la longueur enroulée à vitesse constante et donc, auparavant, calculer celle enroulée pendant la décélération, à savoir :

LEdéc=12⋅γdéc⋅tdéc2  ou  LEdéc=V22⋅γdéc puisque  tdéc=Vγdéc

- longueur enroulée à vitesse constante  :  LEconst=LE−LEacc−LEdéc

A noter que, si l’accélération et la décélération sont trop faibles en regard de la longueur à enrouler et de la vitesse maxi choisie,  cette vitesse ne sera pas atteinte. Trois cas pour cette vitesse limite :

γacc≠0 et γdéc≠0 :  Vlimite=2⋅LE⋅γacc⋅γdécγacc+γdéc

γacc=0 et γdéc≠0 :  Vlimite=2⋅LE⋅γdéc

γacc≠0 et γdéc=0 :  Vlimite=2⋅LE⋅γacc

- rayon de la bobine en fin d’enroulement à vitesse constante   :

ρconst=−e2+ρ0−e22+e2⋅π⋅γacc⋅tacc2+γdéc⋅tdéc2

- nombre de spires enroulées à vitesse constante  :

nconst=ρconst−ρ0e+1−nacc

2-5 Calculs pour le domaine à vitesse uniformément décélérée :

Pour ce domaine, on a :  Vt=V−γdéc⋅tdéc  et  LEt=12⋅γacc⋅(tacc)2+V⋅(t−tacc)−12γdéc⋅(t−tacc−tdéc)2

Les équations sont donc :

ρt=−e2+ρconst−e22+eπ⋅γacc⋅(tacc)2+V⋅(t−tacc)−γdéc⋅(t−tacc−tdéc)22

nt=ρt−ρ0e+1

Nt=V−γdéc⋅t−tacc−tdéc2⋅π⋅ρt

VRt=Nt⋅e

- longueur enroulée pendant la décélération (déjà calculée) : LEdéc=12⋅γdéc⋅tdéc2  ou  LEdéc=V22⋅γdéc

- rayon de la bobine en fin de décélération : ρdéc=−e2+ρ0−e22+e2⋅π⋅LEdéc  ou  ρdéc=R−e2

- nombre de spires enroulées pendant la décélération  :

ndéc=ρdéc−ρ0e+1−nacc−ndéc

3 – Enroulement - Calcul de l’accélération maximale du film

Les Je1 à Jen sont les inerties entraînées par le film et les Cf1 à Cfn sont les couples de frottements.

F

Jen

Cfn

Je2

Cf2

Je1

Cf1

ρο

Jen-1

Cfn-1

Cfd couple freinage dévidoir

L’effort de traction est maximal au départ car l’inertie Jen de la bobine dévidée est maximale. Si la partie rouge est motorisée et munie d’un dispositif assurant la tension du film juste après le dévidoir, on ne compte ni l’inertie ni le couple de freinage de cette partie. Les caractéristiques de déroulement du dévidoir peuvent être calculées au chapitre suivant.

Couple résistant pendant l’accélération angulaire ω' :

Cr=ΣJe⋅ω'+ΣCf+Cfd

Ce même couple doit répondre à :

Cr≤ρ0⋅σ⋅ℓ⋅e  avec

σ=contrainte maxi autorisée dans le film

ℓ=largeur du film

e=épaisseur du film

On peut en déduire l’accélération angulaire :

ω'maxi=Cr−ΣCfΣJe soit :

ω'maxi=ρ0⋅σ⋅ℓ⋅e−ΣCfΣJe

ou si l’on veut l’accélération linéaire γ=ρ0⋅ω'maxi :

γ=ρ0⋅ρ0⋅σ⋅ℓ⋅e−ΣCfΣJe

A noter également que si l’on n’admet aucun glissement entre le film et les rouleaux intermédiaires fous, il faut vérifier que le frottement (fonction du coefficient de frottement, de l’arc d’enroulement du film sur le rouleau et de la tension du film) est suffisant pour appliquer au rouleau considéré (Jex , Cfx) un couple permettant de lui donner une accélération et une décélération tangentielles égales ou supérieures à celles appliquées au film.

4 – Déroulement avec vitesse linéaire uniforme du film

4-1 Données

déroulnt

nt

ρt et Lt

5

4

3

2

1

ρ0 et Lo

V

R

2

3

4

5

1

e

- vitesse du film	:	V

- épaisseur du film	:	e

- rayon du noyau	:	R

4-2 Variables

- rayon d’enroulement initial	:	ρ0 = R + e/2

- rayon à l’instant t	:	ρt

- longueur enroulée au départ	:	LEd

- longueur première spire	:	L0

- longueur spire à l’instant t	:	Lt

- longueur déroulée à l’instant t	:	LDt

- longueur restant enroulée à l’instant t	:	LRt

- nombre de spires à l’instant t	:	nt

- fréquence de rotation à l’instant t	:	Nt

- vitesse d’évolution du rayon d’enroulement 	:	VRt

4-3 Calculs

On calcule les longueurs comme celles de cercles concentriques mais on assimile l’enroulement à une progression arithmétique de premier terme L0 et de dernier terme Lt . Les longueurs des spires sont calculées à la fibre neutre du film (c'est-à-dire au milieu de l’épaisseur).

La somme des termes de cette progression donne la longueur restant enroulée à l’instant t :

LRt=(L0+Lt2)⋅nt    (1)

On sait également que, puisque la vitesse est uniforme : LDt=V⋅t donc LRt=LEd−V⋅t (2)

En égalant (2) et (1) :

LEd−V⋅t=(L0+Lt2)⋅nt   D’autre part : L0=2⋅π⋅ρ0 et Lt=2⋅π⋅ρt   avec ρt=ρ0+e⋅(nt−1)   donc :  LEd−V⋅t=(2⋅π⋅ρ0+2⋅π⋅ρ0+e⋅nt−12)⋅nt   (3)

soit, en multipliant par nt2⋅π  :

e⋅nt2−nt(2⋅ρ0−e)−LEd−V⋅tπ=0 dont la racine (on ne garde que la positive) donne le nombre de spires restant enroulées à l’instant t :

nt=−ρ0e−12+ρ0e−122+LEd−V⋅te.π    (4)

On a vu que ρt=ρ0+e⋅(nt−1) donc le rayon d’enroulement à l’instant t est :

ρt=−e2+ρ0−e22+e⋅LEd−V⋅tπ             (5)

La fréquence de rotation à l’instant t est  Nt=V2⋅π⋅ρt d’où :

Nt=V2⋅π−e2+ρ0−e22+e⋅LEd−V⋅tπ      (6)

La vitesse radiale d’évolution est   VRt=Nt⋅e soit :

VRt=V⋅e2⋅π−e2+ρ0−e22+e⋅LEd−V⋅tπ      (7)

5 – Déroulement avec accélération, puis vitesse constante puis décélération du film

5-1 Données

- épaisseur du film	:	e

- rayon du noyau	:	R

- Nb. de spires total	:	N

- vitesse du film (domaine à vitesse constante)	:	V

- accélération du film	:	γacc = constante (MUA)

- décélération du film	:	γdéc = constante (MUA)

5-2 Variables

- rayon d’enroulement initial sur noyau	:	ρ0 = R+ e/2

- longueur première spire	:	L0

- longueur dernière spire	:	Lmax

- rayon d’enroulement maxi	:	ρmax

- longueur totale enroulée au départ	:	LEd

- longueur déroulée à l’instant t	:	LDt

- longueur restant enroulée à l’instant t	:	LRt

- temps de débobinage	:	t

- vitesse radiale d’évolution du rayon	:	VR

- temps d’accélération du film	:	tacc

- longueur déroulée pendant l’accélération	:	LDacc

- Nb. spires déroulées pendant l’accélération	:	nacc

- rayon d’enroulement en fin d’accélération	:	ρacc

- temps de bobinage à vitesse constante	: 	tconst

- longueur déroulés à vitesse constante	:	LDconst

- Nb. spires déroulées à vitesse constante	:	nconst

- rayon d’enroulement en fin de vit. constante	:	ρconst

- temps de décélération du film	:	tdéc

- longueur déroulée pendant la décélération	:	LDdéc

- Nb. spires déroulées pendant la décélération	:	ndéc

- rayon d’enroulement en fin de décélération	:	ρdéc

Si LDtest la longueur déroulée et Vt  la vitesse du film, à l’instant t dans le domaine considéré, les équations (5) , (4), (6) et (7) peuvent s’écrire :

ρt=−e2+ρ0−e22+eπ⋅LEd−LDt

nt=ρt−ρ0e+1

Nt=Vt2.π.ρt

VRt=Nt.e

Il suffit de calculer les valeurs LDt et Vt pour chaque domaine et de les reporter pour obtenir les équations du mouvement.

L’accélération et la décélération doivent être choisies en fonction des inerties en jeu et de la résistance à la traction du film.

5-3 Calculs pour le domaine à vitesse uniformément accélérée :

Pour ce domaine, on a :  Vt=γacc⋅t  et  LDt=12⋅γacc⋅(t)2  Les équations sont  donc :

ρt=−e2+ρ0−e22+eπ⋅LEd−γacc⋅(t)22

nt=ρt−ρ0e+1

Nt=γacc⋅t2⋅π⋅ρt

VRt=Nt⋅e

- longueur déroulée pendant cette accélération : LDacc=12⋅γacc⋅tacc2  ou  LDacc=V22⋅γacc

- rayon de la bobine en fin d’accélération : ρacc=−e2+ρ0−e22+eπ⋅LEd−γacc⋅tacc22

- le nombre de spires déroulées pendant l’accélération : nacc=ρacc−ρ0e+1

5-4 Calculs pour le domaine à vitesse constante :

Pour ce domaine, on a :  Vt=Cste  et  LDt=12⋅γacc⋅tacc2+V⋅t−tacc         Les équations sont donc :

ρt=−e2+ρ0−e22+eπ⋅LEd−γacc⋅t22+V⋅t−tacc

nt=ρt−ρ0e+1

Nt=V2⋅π⋅ρt

VRt=Nt⋅e

On connaît la longueur déroulée  pendant l’accélération. Pour calculer les autres éléments de l’enroulement à vitesse constante, il faut connaître la longueur déroulée à vitesse constante et donc, auparavant, calculer celle déroulée pendant la décélération, à savoir :

LDdéc=12⋅γdéc⋅tdéc2  ou  LDdéc=V22⋅γdéc puisque  tdéc=Vγdéc

- longueur déroulée à vitesse constante  :  LDconst=LEd−LDacc−LDdéc

A noter que, si l’accélération et la décélération sont trop faibles en regard de la longueur à enrouler et de la vitesse maxi choisie,  cette vitesse ne sera pas atteinte. Trois cas pour cette vitesse limite :

γacc≠0 et γdéc≠0 :  Vlimite=2⋅LEd⋅γacc⋅γdécγacc+γdéc

γacc=0 et γdéc≠0 :  Vlimite=2⋅LEd⋅γdéc

γacc≠0 et γdéc=0 :  Vlimite=2⋅LEd⋅γacc

- rayon de la bobine en fin de déroulement à vitesse constante   :

ρconst=−e2+ρ0−e22+eπ⋅LEd−γacc⋅tacc2+γdéc⋅tdéc22

- nombre de spires déroulées à vitesse constante  :

nconst=ρconst−ρ0e+1−nacc

5-5 Calculs pour le domaine à vitesse uniformément décélérée :

Pour ce domaine, on a :  Vt=V−γdéc⋅tdéc  et  LDt=12⋅γacc⋅(tacc)2+V⋅(t−tacc)−12γdéc⋅(t−tacc−tdéc)2

Les équations sont donc :

ρt=−e2+ρconst−e22+eπ⋅LEd−γacc⋅(tacc)2+V⋅(t−tacc)−γdéc⋅(t−tacc−tdéc)22

nt=ρt−ρ0e+1

Nt=V−γdéc⋅t−tacc−tdéc2⋅π⋅ρt

VRt=Nt⋅e

- longueur déroulée pendant la décélération (déjà calculée) : LDdéc=12⋅γdéc⋅tdéc2  ou  LDdéc=V22⋅γdéc

- rayon de la bobine en fin de décélération :

ρdéc=−e2+ρ0−e22+e2⋅π⋅LEd−LDacc−LDconst−LDdéc  mais plus simplement : ρdéc=R−e2

- nombre de spires déroulées pendant la décélération  :

ndéc=ρdéc−ρ0e+1−nacc−ndéc